Pos.-Nr.  Beschreibung  Menge Einh.  E.P.  G.P.

2  HOLZ-ALUMINIUM KONSTRUKTIONEN

2.2  Pfosten-Riegel-Fassade

2.2.1  Holz-Aluminium Fassadenelement Typ 10.1

Holz-Aluminium-Glas-Warmfassaden mit Fenstereinsatzelement gemäß Systembeschreibung und Vorbemerkungen liefern und montieren:

Abmessung: ca. 33.500 mm x 2.650 mm

Einbauort: Fassade Ost EG Achse I-D

Aufteilung: Gemäß Ansicht Ost

9 x DK-Flügel GT1

17 x Festverglasung GT1

12 x Paneele PF2

6 x Paneele PF1

1 x Dreh-Tür GT3 (mit Fluchtwegsicherungsystem)

Anschlüsse: Gemäß Grundriss und Fassadenschnitt, Leitdetails sowie Beschreibung der Vorbemerkungen.

Anschluss seitlich: an die Holz-Pfosten-Riegel-Fassade 10.2

Anschluss oben: FA4

Anschluss unten: FA3

Beschlag Fenster: BF 01

Farbton:

Innen Natur farblos / Natur farbig lasiert / farbig deckend lackiert nach Bemusterung

Außen Rahmenprofil: DB 703 / RAL 9007, Flügelprofil: DB 703 / RAL 9007

Profilmasse:

Pfosten: 50 x 200 mm und nach statischen Erfordernissen gemäß ZTV

Riegel: 50 x 160 mm und nach statischen Erfordernissen gemäß ZTV

Aluminiumdeckschalen:

Pfosten: Höhe 27 mm als Flachprofil
Riegel: 12 mm als Flachprofil

Anschlussbolzen für den vorgehängten Sonnenschutz ist einzukalkulieren.

1 St ........................... ..............................

2.2 PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE: ..............................

R: ..............................