Pos.-Nr.  Beschreibung  Menge Einh.  E.P.  G.P.

2  HOLZ-ALUMINIUM KONSTRUKTIONEN

2.4  Außenfensterbänke

2.4.1  Außenfensterbank

aus Leichtmetall gemäß Systembeschreibung und Vorbemerkungen mit unterseitiger Antidröhn Beschichtung in diversen Einzellängen am Bauwerk und den vorbeschriebenen Fensterelementen montieren, inkl. Befestigungsmaterialien, Verbindungsprofilen und Eckausbildungen.

Profil: 4-fach gekantet, obere Anschraubfläche und untere Tropfkante

Material: Aluminium

Ausladung: 300 mm, Überstand: 40 mm

Seitenabschluss: Abrechnung in gesonderter Position

Farbton: gleicher Farbton gemäß Holz-Aluminium Elemente oder RAL nach Wahl des AG

174 m ........................... ..............................

2.4.2  Fensterbankendstücke

als schlagregendichtes Gleitendstück für die vorbeschriebenen Profile liefern und als Zulage zu den Außenfensterbänken montieren.

286 St  ...........................  ..............................

2.4  Außenfensterbänke: ..............................