HINWEIS BIETERANGABENVERZEICHNIS

Werden im LV Bieterangaben gefordert, z. B. zu angebotenen Fabrikaten und Typen, so sind diese Angaben vom Bieter zwingend anzugeben.

Bei Folgepositionen mit gleichen Fabrikats Vorschlägen (z. B. "...wie Vorposition, jedoch:") ist vom Bieter das seinerseits in der Vorposition angebotene Fabrikat mit der entsprechenden systemgleichen Typenvariante anzubieten.

TECHNISCHE VORGABEN UND BAUPHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN

Soweit in den Leistungsbeschreibungen für einzelne Positionen keine anderen Angaben erfolgen, gelten die nachstehenden Vorgaben:

Wärmeschutz

Berechnung nach DIN EN ISO 10077-2, maßabhängig

Wärmeschutz der Elemente (Uw) nach DIN EN ISO 10077-1, DIN V 4108-4,(Juni 2007)

Schallschutz

Schallschutz der Elemente nach VDI-Richtlinie 2719

Schallschutzklasse : II

Beanspruchungsgruppen

Beanspruchungsgruppen gemäß DIN EN 12207, DIN EN 12208 und DIN EN 12210

Fenster:

Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207

Klassifizierung : 4

Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208

Klassifizierung, Prüfverfahren A : E900

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210

Klassifizierung : C4

Vorhangfassade:

Aufgrund der CE-Kennzeichnungspflicht für Fassaden sind die nachfolgend geforderten Eigenschaften der Vorhangfassade im Rahmen des "Produktpass Fassade" nachzuweisen:

Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12152

Klassifizierung : A 4

Schlagregendichtheit nach DIN EN 12155

Klassifizierung, Prüfverfahren A: RE 1200

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210

Klassifizierung : C4

Gemäß EN 13830 ist die max. Durchbiegung der Fassadenteile auf L/200 bzw. 15 mm beschränkt. Der statische Nachweis für die Pfosten ist beizufügen. Die Pfosten- und Riegelverbinder und die Verschraubung der Klemmleisten in das Basisprofil müssen ein Prüfzeugnis einer amtlichen Materialprüfungsanstalt haben. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind nach Aufforderung durch den AG in schriftlicher Form vorzulegen. Der AN hat im Rahmen der EG-Konformitätserklärung die Übereinstimmung seines Produktes mit den Anforderungen nach EN 13830 zu erklären.

Lastannahmen

Winddruck auf Außenbauteile nach DIN 1055, T 4

Angaben für Gebäude mit rechteckigem Grundriss

Windzone : II

Geländekategorie : III

Gebäudehöhe h : 10 m

Einbauhöhe Ze : 10 m

Gebäudebreite b : 45 m

Gebäudetiefe d : 62 m

Waagerechte Verkehrslast (Seitenkraft) nach DIN 1055, Teil 3

Zusatzlasten mit : 1.0 kN/m wirkend in : Brüstungshöhe

Konzeptionelle Grundlagen

Die nachfolgend beschriebene Konstruktionssysteme definieren die formalen und technischen Mindestanforderungen an die Fenster-und/oder Fassadenkonstruktionen. Die Verarbeitung muss den jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien und Vorgaben des Systemherstellers entsprechen. Die Auswahl der Profile, Zubehör, Dichtungen und Beschläge muss nach den gültigen Unterlagen des Systemherstellers erfolgen. Der Einsatz der genannten Artikel, bezogen von unterschiedlichen Lieferanten, wird hinsichtlich der "System-Garantie" ausgeschlossen. Die Grundkonzeption mit ihren ablesbaren technischen und formalen Forderungen ist verbindliche Angebotsgrundlage und definiert das qualitative Mindestmaß. Darauf aufbauend ist es dem Bieter freigestellt, alternative Profile und Systeme anzubieten, sofern sie die gestellten Forderungen erfüllen.

Angaben des Bieters

Angebotenes System: batimet TA35 '.........................'

Profilserie PR-Fassade: batimet TM50 SE '.........................'

Fenster: TA35 FB5 '.........................'

Türen: TA35 DS '.........................'

Beschläge: '.........................'

Paneele: '.........................'

Glashersteller: '.........................'

Motoren/Antriebe: '.........................'

Hinweis Profilabmessungen

Die Angaben der Profilabmessungen (Bautiefen und Ansichtsbreiten) und der Konstruktionsmerkmale sind zu berücksichtigen. Eventuelle Abweichungen werden in den jeweiligen Positionsbeschreibungen aufgeführt. Die Profilbautiefen müssen nach statischen Erfordernissen dimensioniert werden, sofern in der  Positionsbeschreibung nicht anderweitig spezifiziert. Vom AG gewünschte formale Profilabmessungen entbinden den Auftraggeber nicht von der Verpflichtung einer Überprüfung mit anschließender Hinweispflicht. Gegebenenfalls aus statischen und/oder formalen Gründen verstärkte Profile werden an dieser Stelle nicht genannt. Die statische Bemessung des Systems einschließlich der Verankerung ist vom Auftragnehmer vorzunehmen.