AFB Anschlüsse Fensterbänke außen

Alle Fensterbänke und Trittbleche sind gemäß den Vorbemerkungen und wie nachfolgend beschrieben anzufertigen, zu liefern und fachgerecht am Bauwerk und den Elementen des AN zu montieren, inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten und Materialien als gebrauchsfertige Leistung. Der Anschluss an bauseitige Bauteile erfolgt winddicht mit vorkomprimiertem Dichtungsband. Vor der Montage der Sohlbänke ist vom AN eine unterseitige wasserdichte Folienabdichtung zum Bauwerk herzustellen. Seitliche Anschlüsse an das Bauwerk erfolgen mit einer Aufkantung und dauerelastischer Verfugung. Seitliche Anschlüsse an WDVS erfolgen mit einer Auf- und Abkantung mit Fugenband. Der Abstand der Fensterbankhalter erfolgt nach eigenem Ermessen des AN. Zwischen der Fensterbank und den Fensterelementen ist ein Dichtungsband als schwer entflammbares und vorkomprimiertes Polyuretan-Weichschaumstoffband einzubauen.

AFB1 Außenfensterbank

Außenfensterbank aus Leichtmetall mit unterseitiger Antidröhn Beschichtung in diversen Einzellängen am Bauwerk und den vorbeschriebenen Fensterelementen montieren, inkl. Befestigungsmaterialien, Verbindungsprofilen und Eckausbildungen:

Profil: 4-fach gekantet, oder stranggepresst, obere Anschraubfläche und untere Tropfkante

Material: Aluminium

Ausladung : 300 mm

Überstand : 40 mm

Seitenabschluss : Fensterbankendstück als schlagregendichtes Gleitendstück