BF Fensterbeschläge (Formale Regelung)

Für batimet TA35 Serien

Nachfolgend werden die für die jeweilige Öffnungsart einzusetzenden Beschläge in ihrer Grundausstattung beschrieben. Unter Berücksichtigung der Lastannahmen werden Zusatzteile wie zusätzliche Bänder und Verriegelungen sowie zusätzliche Scherenbefestigungen nach den Bemessungstabellen von batimet eingesetzt. Weitere Zusatzteile, wie Drehsperren, Öffnungsbegrenzer, Schlösser und Fenstergriffe werden gesondert beschrieben.

Es wird 10 Jahre Garantie auf die Funktionsfähigkeit der Drehkippbeschläge gegeben.

Die Möglichkeit zur Wartung und Instandhaltung der Beschläge muss gegeben sein. Müssen bedingt durch die ausgeschriebenen Größen der Flügel besondere Maßnahmen zum dauerhaften Gebrauch getroffen werden (Verkleben der Verglasung, Sonderbauschrauben, Verstärkung der Profile und Beschläge, etc.) sind diese, ohne gesonderte Beschreibung in der Position, zu berücksichtigen. Die dauerhafte Funktionstüchtigkeit des Bauteiles ist in schriftlicher Form inklusive der Systemgeberbestätigung nachzuweisen.

BF 01 DK-Beschlag  Fenster

Verdeckt liegender DK-Beschlag mit Einhandbedienung, für Flügellasten bis 200 kg, Öffnungsweite in Kippstellung 175 mm. Alle Beschlagsteile, auch die Scheren und die unteren Ecklager sind bei geschlossenem Flügel nicht sichtbar. Der Beschlag ist mit einer in Dreh- und in Kippstellung wirksamen Fehlbedienungssperre ausgestattet, das Ecklager ist gegen Ausheben gesichert. Scheren-und Ecklager begrenzen die Öffnungsweite der Flügel in Drehstellung auf 90°. Die Einzelteile des Beschlages wie Riegelstücke, Eckumlenkungen, Ecklager, Auflaufbock, Entlastungslager und die DK-Schere sind selbstlehrend ausgebildet. Die Montage dieser Teile in den Aufnahmenuten des Falzbereiches der Holzprofile erfolgt formschlüssig. Ecklager, Schere und Verriegelungen sind justierbar. Alle Beschlagteile bestehen aus nichtrostenden Materialien.

Flügelfalzbreite:		280 – 1.600mm

Flügelfalzhöhe:		280 – 3.000mm

Flügelgewicht:		bis max. 200 kg, bis 300 kg als reiner Drehflügel

Griffsitz:	  	konstant, mittig/variabel

BF 02 DK-Beschlag  Fenstertür

Verdeckt liegender DK-Beschlag mit Einhandbedienung, für Flügellasten bis 200 kg, Öffnungsweite in Kippstellung 175 mm. Alle Beschlagsteile, auch die Scheren und die unteren Ecklager sind bei geschlossenem Flügel nicht sichtbar. Der Beschlag ist mit einer in Dreh- und in Kippstellung wirksamen Fehlbedienungssperre ausgestattet, das Ecklager ist gegen Ausheben gesichert. Scheren-und Ecklager begrenzen die Öffnungsweite der Flügel in Drehstellung auf 90°. Die Einzelteile des Beschlages wie Riegelstücke, Eckumlenkungen, Ecklager, Auflaufbock, Entlastungslager und die DK-Schere sind selbstlehrend ausgebildet. Die Montage dieser Teile in den Aufnahmenuten des Falzbereiches der Holzprofile erfolgt formschlüssig. Ecklager, Schere und Verriegelungen sind justierbar. Alle Beschlagteile bestehen aus nichtrostenden Materialien. Der Beschlag ist zusätzlich mit einer Verriegelung senkrecht (Band- und Griffseite), einem Rollschnäpper und einem Türziehgriff auszustatten. Die Bodenschwelle ist barrierefrei nach DIN 18040 mit einer Schwellenhöhe von 20 mm

schlagregendicht und thermisch getrennt auszuführen.

Flügelfalzbreite:		280 – 1.600mm

Flügelfalzhöhe:		280 – 3.000mm

Flügelgewicht:		bis max. 200 kg, bis 300 kg als reiner Drehflügel

Griffsitz:	  	konstant, mittig/variabel

BF 03 DK-Beschlag  Fenstertür innen/ außen absperrbar

Verdeckt liegender DK-Beschlag mit Einhandbedienung, für Flügellasten bis 200 kg, Öffnungsweite in Kippstellung 175 mm. Alle Beschlagsteile, auch die Scheren und die unteren Ecklager sind bei geschlossenem Flügel nicht sichtbar. Der Beschlag ist mit einer in Dreh- und in Kippstellung wirksamen Fehlbedienungssperre ausgestattet, das Ecklager ist gegen Ausheben gesichert. Scheren-und Ecklager begrenzen die Öffnungsweite der Flügel in Drehstellung auf 90°. Die Einzelteile des Beschlages wie Riegelstücke, Eckumlenkungen, Ecklager, Auflaufbock, Entlastungslager und die DK-Schere sind selbstlehrend ausgebildet. Die Montage dieser Teile in den Aufnahmenuten des Falzbereiches der Holzprofile erfolgt formschlüssig. Ecklager, Schere und Verriegelungen sind justierbar. Alle Beschlagteile bestehen aus nichtrostenden Materialien. Der Beschlag ist zusätzlich mit einer Verriegelung senkrecht (Band- und Griffseite), einem Rollschnäpper, einem Kastengetriebe mit PZ-Lochung, einem Profilzylinder mit Knauf und einer Türdrückergarnitur auszustatten. Die Fenstertür kann sowohl in Verschluss als auch in Kippstellung von außen und innen abgeschlossen werden. Die Bodenschwelle ist barrierefrei nach DIN 18040 mit einer Schwellenhöhe von 20 mm schlagregendicht und thermisch getrennt auszuführen.

Flügelfalzbreite:		280 – 1.600mm

Flügelfalzhöhe:		280 – 3.000mm

Flügelgewicht:		bis max. 200 kg, bis 300 kg als reiner Drehflügel

Griffsitz:	  	konstant, mittig/variabel

BF 06 DK/D-Stulp-Beschlag  Fenster

Verdeckt liegender Stulp-Beschlag mit Einhandbedienung, bestehend aus einem Dreh-Kipp-Beschlag und einem Dreh-Beschlag mit Einhandbedienung, für Flügellasten bis 200 kg, Öffnungsweite in Kippstellung 175 mm. Alle Beschlagsteile, auch die Scheren und die unteren Ecklager sind bei geschlossenem Flügel nicht sichtbar. Der Beschlag ist mit einer in Dreh- und in Kippstellung wirksamen Fehlbedienungssperre ausgestattet, das Ecklager ist gegen Ausheben gesichert. Scheren-und Ecklager begrenzen die Öffnungsweite der Flügel in Drehstellung auf 90°. Die Einzelteile des Beschlages wie Riegelstücke, Eckumlenkungen, Ecklager, Auflaufbock, Entlastungslager und die DK-Schere sind selbstlehrend ausgebildet. Die Montage dieser Teile in den Aufnahmenuten des Falzbereiches der Holzprofile erfolgt formschlüssig. Ecklager, Schere und Verriegelungen sind justierbar. Alle Beschlagteile bestehen aus nichtrostenden Materialien. Der Dreh-Flügel wird mit einem im Falz angeordneten Hebel über ein Stulpgetriebe verriegelt.

Flügelfalzbreite:		280 – 1.600mm

Flügelfalzhöhe:		280 – 3.000mm

Flügelgewicht:		bis max. 200 kg, bis 300 kg als reiner Drehflügel

Griffsitz:	  	konstant, mittig/variabel

BF 12 DK-Beschlag  als Kipp vor Dreh (Tilt first) Fenster

Verdeckt liegender DK-Beschlag mit Einhandbedienung, für Flügellasten bis 200 kg, Öffnungsweite in Kippstellung 175 mm wie BF 01 jedoch Kipp vor Dreh Beschlag. Aufliegende Bandseite mit im Flügelfalz verdeckt liegendem Zentralverschluss und Eingriff-Bedienung mit „Kippen vor Drehen“ Technologie für sicheres Lüften vorzugsweise in Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen.

Wird der Fenstergriff aus der senkrechten Stellung (verschlossenes Fenster) um 90° nach oben gedreht, so wird die Kippstellung erreicht. Erst wenn der Fenstergriff um weitere 90° (Senkrechtstellung oben) betätigt wird, befindet sich der Beschlag in Drehstellung. Die Drehstellung ist mittels eines in den Fenstergriff integrierten Schließzylinders abschließbar auszuführen. Kein weiterdrehen des Fenstergriffes auf „Öffnen“ ohne den passenden Schlüssel. Mit integrierter Zuschlagsicherung.

Flügelfalzbreite:		280 – 1.600mm

Flügelfalzhöhe:		280 – 3.000mm

Flügelgewicht:		bis max. 200 kg, bis 300 kg als reiner Drehflügel

Griffsitz:	  	konstant, mittig/variabel

BF 40 DK-Beschlag  als voll verdeckte Ausführung

Wie Beschlag BF 01 jedoch als voll verdeckte Ausführung. Alle Bauteile sind von außen unsichtbar im Fensterfalz integriert. Es sind keine Bänder oder Abdeckkappen sichtbar.

Flügelfalzbreite:		330 – 1.400mm

Flügelfalzhöhe:		280 – 2.600mm

Flügelgewicht:		bis max. 150 kg, bis 300 kg als Beschlag BF 01

Griffsitz:	  	konstant, mittig/variabel

BF 80 Drehsperre mit Zylinder

Ausführung wie BF 01 jedoch mit einer zusätzlichen absperrbaren Drehsperre mit Zylinder.