HS Hebe-Schiebe-beschläge (Formale Regelung)

Nachfolgend werden die für die jeweilige Öffnungsart einzusetzenden Beschläge in ihrer Grundausstattung beschrieben. Unter Berücksichtigung der Lastannahmen werden Zusatzteile wie zusätzliche Bänder und Verriegelungen sowie zusätzliche Scherenbefestigungen nach den Bemessungstabellen von batimet eingesetzt. Weitere Zusatzteile, wie Drehsperren, Öffnungsbegrenzer, Schlösser und Fenstergriffe werden gesondert beschrieben.

Es wird 10 Jahre Garantie auf die Funktionsfähigkeit der Drehkippbeschläge gegeben.

Die Möglichkeit zur Wartung und Instandhaltung der Beschläge muss gegeben sein. Müssen bedingt durch die ausgeschriebenen Größen der Flügel besondere Maßnahmen zum dauerhaften Gebrauch getroffen werden (Verkleben der Verglasung, Sonderbauschrauben, Verstärkung der Profile und Beschläge, etc.) sind diese, ohne gesonderte Beschreibung in der Position, zu berücksichtigen. Die dauerhafte Funktionstüchtigkeit des Bauteiles ist in schriftlicher Form inklusive der Systemgeberbestätigung nachzuweisen.

HS 01 Hebe-Schiebe-Beschlag Schema A

Hervorragende Laufruhe und Leichtigkeit der Fahrflügel auch bei großen und schweren Flügeln durch optimal aufeinander abgestimmte Funktionsbauteile wie Laufwagen, Getriebe und Drehgriffe.

Getriebe für Flügel bis 300 kg, 1851-3250 mm Flügelhöhe und 3300 mm Flügelbreite. Obere Führung mit Führungsschiene, unterer Anschluss mit thermisch getrennter Bodenschwelle.

Hohe Einbruchhemmung dank stabiler Beschlagbauteile.

Schema A, 1 Stück Hebeschiebe-Tür, 1 Stück Festverglasung

Oberfläche der Bedienelemente in Edelstahl matt.

HS 03 Hebe-Schiebe-Beschlag Schema C

Hervorragende Laufruhe und Leichtigkeit der Fahrflügel auch bei großen und schweren Flügeln durch optimal aufeinander abgestimmte Funktionsbauteile wie Laufwagen, Getriebe und Drehgriffe.

Getriebe für Flügel bis 300 kg, 1851-3250 mm Flügelhöhe und 3300 mm Flügelbreite. Obere Führung mit Führungsschiene, unterer Anschluss mit thermisch getrennter Bodenschwelle.

Hohe Einbruchhemmung dank stabiler Beschlagbauteile.

Schema C, 2 Stück Hebeschiebe-Türen, 2 Stück Festverglasungen

Oberfläche der Bedienelemente in Edelstahl matt.